青岛大学

# 电子设计竞赛设计报告

组长： 王健康

组员： 王子涵

组员： 武宇瑄

2026年3月28日

# 摘    要

本设计采用 K230 双核 RISC-V 芯片作为视觉处理核心，TI MSPM0G3507 单片机作为运动控制核心，双芯片协同完成 2022 年全国大学生电子设计竞赛 B 题智能小车倒车入库系统的全部设计要求。K230 通过内置摄像头采集赛道图像，利用其硬件图像处理能力完成灰度二值化、色块识别算法，实现循迹黑线中心坐标提取、库位标识识别、黑线丢失检测，并通过 UART 串口将识别结果传输至 MSPM0G；MSPM0G 基于比例（P）控制算法实现小车循迹差速调速，配合舵机转向闭环控制、双路直流电机正反转驱动，通过分层状态机逻辑完成自动循迹、定点倒车入库、侧方停车的全流程自动化控制。系统搭配按键触发启动、OLED 状态显示模块，整体运行稳定、动作执行精准，抗环境干扰能力强，完全满足题目各项功能与性能指标要求。

关键词：K230；MSPM0G3507；智能小车；倒车入库；机器视觉；循迹控制；分层状态机

目录

电子设计竞赛设计报告	1

摘    要	2

一、	系统方案的比较与选定	5

1.1 主控芯片选型论证	5

1.1.1视觉处理单元选型	5

1.1.2运动控制单元选型	5

1.1.3最终选定方案	5

1.2视觉识别方案论证与选定	5

1.3运动控制方案论证与选定	6

1.3.1转向控制方案	6

1.3.2电机调速方案	6

1.4 系统整体架构设计	6

1.4.1视觉感知模块	6

1.4.2运动控制模块	6

1.4.3运动执行模块	6

1.4.4人机交互模块	6

1.4.5电源模块	7

二、系统硬件设计	7

2.1 视觉处理核心（K230）最小系统电路设计	7

2.2 运动控制核心（MSPM0G3507）最小系统电路设计	7

2.3 电机驱动电路设计	7

2.4 舵机转向控制电路设计	7

2.5 通信与电源电路设计	8

三、 调试方法及代码设计	8

3.1 调试软件的选择	8

3.1.1 K230 视觉软件开发	8

3.1.2 MSPM0G 运动控制软件开发	8

3.2 K230 视觉软件设计	8

3.2.1 摄像头初始化与配置	8

3.2.2 图像处理与 ROI 划分	8

3.2.3 色块识别算法	9

3.2.4 自定义串口通信协议	9

3.3MSPM0G3507程序设计	9

3.3.1主程序分层状态机逻辑设计	9

3.3.1 视觉数据串口解析模块	10

3.3.2 循迹控制算法实现	11

3.3.3 舵机转向控制模块	11

3.3.4 定时动作执行模块	11

四、系统测试与结果分析	11

4.1 测试环境与测试设备	11

4.2 基础功能测试	12

4.3 发挥功能测试	12

4.4 误差分析与优化方向	12

五、系统评价与总结	13

- 系统方案的比较与选定

1.1 主控芯片选型论证

### 1.1.1视觉处理单元选型

方案一：OpenMV 机器视觉模块。识别精度高，开发便捷，但成本较高，且为外部模块，系统集成度低，与国产化芯片路线匹配度不足。

方案二：嘉楠 K230 双核 RISC-V 芯片。基于双核 RISC-V C906 内核，最高主频 800MHz，集成 1TOPS 算力 NPU 与硬件图像处理单元（ISP），可直接驱动摄像头完成图像采集、预处理与识别；内置丰富的 GPIO、UART 等外设，可灵活配置通信接口；配套 Kendryte Standalone SDK 与 MicroPython 开发环境，图像处理函数完善，开发便捷，且为国产化芯片，符合项目技术路线，算力与外设资源可充分覆盖视觉处理需求。

### 1.1.2运动控制单元选型

选用 TI MSPM0G3507 单片机。该芯片具备 32MHz 主频，集成丰富的 UART、TimerG 定时器、PWM、GPIO 等外设资源，可同时满足串口通信、舵机控制、电机调速、定时中断等多任务需求；配套 TI 官方 MSPM0 SDK 开发库，函数接口完善，开发便捷，完全符合电赛器件选型要求，且算力与外设资源可充分覆盖运动控制需求。

### 1.1.3最终选定方案

K230 作为视觉处理核心，MSPM0G3507 作为运动控制核心，双芯片通过 UART 串口通信，协同完成系统功能。

1.2视觉识别方案论证与选定

方案一：红外对管阵列 + 光电开关。硬件成本低，但易受环境光干扰，循迹精度有限，库位识别灵活性差，无法同时完成循迹坐标提取与库位判断的双重需求。

方案二：K230 直接驱动摄像头，通过硬件图像处理实现识别。K230 内置 ISP 与硬件图像处理单元，可高效完成图像灰度化、二值化、ROI 划分、色块识别等操作；识别精度高，抗干扰能力强，可通过自定义串口协议直接输出标准化识别结果，系统集成度高，可同时满足循迹、库位计数、异常停车的全流程识别需求。

最终选定方案二，配合自定义串口通信协议，实现视觉数据的实时、可靠传输，完全适配本系统的识别需求。

1.3运动控制方案论证与选定

### 1.3.1转向控制方案

方案一：双后轮差速转向。无需舵机，通过左右轮转速差实现转向，但转向精度低，循迹稳定性差，无法满足倒车入库的精准转向需求。

方案二：舵机控制前轮转向，双后轮独立差速调速。舵机转向角度控制精准，配合后轮差速调速，可兼顾直行循迹的平稳性与入库动作的精准性，是智能小车常规的成熟控制方案。

最终选定方案二，采用 9g 金属齿舵机实现转向控制，双路直流减速电机实现后轮独立调速。

### 1.3.2电机调速方案

方案一：继电器控制电机通断，仅能实现定速控制，无法调速，无法适配循迹差速需求。

方案二：H 桥电机驱动芯片，通过主控输出 PWM 信号实现电机转速的连续可调，支持正反转控制，可完美适配循迹差速、前进 / 倒车的速度控制需求。

最终选定方案二，采用 TB6612FNG 双路 H 桥驱动芯片，实现左右后轮的独立控制。

1.4 系统整体架构设计

系统采用双芯片分层架构，分为五大功能模块：

### 1.4.1视觉感知模块

以 K230 为核心，直接驱动摄像头完成图像采集、灰度二值化、ROI 划分、色块识别，提取循迹黑线中心坐标、库位标识、异常停车信号，通过 UART 串口向 MSPM0G 传输识别数据。

### 1.4.2运动控制模块

以 MSPM0G3507 为核心，接收 K230 的视觉数据，基于比例控制算法实现循迹差速调速，通过分层状态机调度入库动作，输出舵机转向、电机调速与正反转控制指令。

### 1.4.3运动执行模块

舵机实现前轮转向控制，双路电机 + 驱动实现后轮调速与正反转控制。

### 1.4.4人机交互模块

按键实现系统启动触发，OLED 屏实现运行状态、库位计数等信息的实时显示。

### 1.4.5电源模块

锂电池供电，经多级稳压电路为各模块提供稳定的 3.3V/5V 工作电源。

二、系统硬件设计

2.1 视觉处理核心（K230）最小系统电路设计

基于 K230 芯片设计视觉处理最小系统，包含：

1.电源电路：采用 AMS1117-3.3V 稳压芯片，为 K230 核心、摄像头模组提供稳定 3.3V 供电，输入端并联 1000μF 电解电容与 0.1μF 陶瓷电容滤除纹波。

2.摄像头接口：预留 MIPI/DVP 摄像头接口，直接连接 K230 内置 ISP，支持 640×640 分辨率图像采集。

3.通信接口：引出 UART2 接口（引脚 11 为 TX、12 为 RX），与 MSPM0G 进行串口通信；配置 FPIOA 引脚 53 为 GPIO，连接启动按键。

调试接口：预留下载调试接口，支持程序烧录与在线调试。

2.2 运动控制核心（MSPM0G3507）最小系统电路设计

基于 MSPM0G3507 单片机设计最小系统，包含 3.3V 稳压电路、复位电路、SWD 下载调试电路、高速晶振电路，同时引出 UART2 串口、多路 PWM 输出、GPIO、定时器中断接口，完成与各外设模块的硬件连接。

2.3 电机驱动电路设计

采用 TB6612FNG 双路 H 桥电机驱动芯片，主控输出 2 路 PWM 信号接入芯片 PWMA、PWMB 引脚，实现电机转速控制；4 路 GPIO 信号接入 AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 引脚，实现电机正反转控制。芯片输出端直接连接左右两路直流减速电机，驱动电流可达 1.2A，满足电机持续工作需求。

2.4 舵机转向控制电路设计

采用 9g 金属齿模拟舵机，工作电压 5V，转角范围 0~180°，对应 PWM 信号频率 50Hz。主控通过 TimerG 定时器输出 PWM 信号至舵机信号线，通过调整 PWM 占空比实现舵机转角的精准控制，进而控制前轮转向角度。

2.5 通信与电源电路设计

通信电路：K230 的 UART2_TX、UART2_RX 引脚与 MSPM0G 的 UART2_RX、TX 引脚交叉连接，两路芯片共地处理，波特率设置为 115200，实现全双工串行通信。

电源电路：采用 7.4V 2000mAh 锂电池作为总电源，经 LM1117-5V 稳压芯片输出 5V 电压，为电机驱动、K230 摄像头、舵机供电；再经 AMS1117-3.3V 稳压芯片输出 3.3V 电压，为 K230 核心、MSPM0G、OLED 屏、按键模块供电，同时增加滤波电容，保证各模块供电稳定。

- 调试方法及代码设计

3.1 调试软件的选择

### 3.1.1 K230 视觉软件开发

采用 Kendryte Standalone SDK，基于 MicroPython 语言进行代码编写，使用内置的media、machine等模块完成摄像头初始化、图像处理、UART 通信等功能。

### 3.1.2 MSPM0G 运动控制软件开发

采用 TI Code Composer Studio（CCS）开发环境，基于 TI MSPM0 SDK 官方驱动库，使用 C 语言进行代码编写与调试，所有外设初始化均通过 TI SysConfig 图形化配置工具生成。

3.2 K230 视觉软件设计

### 3.2.1 摄像头初始化与配置

初始化Sensor模块，设置分辨率为 640×640，像素格式为灰度图（GRAYSCALE），配置帧率并启动摄像头；初始化Display模块用于调试时图像显示；初始化MediaManager管理图像数据流。

### 3.2.2 图像处理与 ROI 划分

对采集的图像进行二值化处理（阈值 93-171），将图像转换为黑白二值图；划分多个感兴趣区域（ROI）：

循迹 ROI：(275, 0, 90, 480)，用于提取循迹黑线；

库脚检测 ROI：包括(540, 0, 72, 320)（库脚 1）、(0, 0, 142, 70)（库脚 2）、(142, 0, 142, 70)（库脚 3）、(284, 0, 142, 70)（库脚 4）、(426, 0, 142, 70)（库脚 5）、(570, 0, 70, 180)（中线），用于库位标识识别。

### 3.2.3 色块识别算法

使用find_blobs函数在各 ROI 内寻找色块：

循迹色块：在循迹 ROI 内寻找黑色色块（阈值 0-0），要求像素面积≥3000，合并相邻色块，提取色块的中心 Y 坐标（cy ()） 作为循迹坐标。

库脚识别：通过多 ROI 色块组合判断库脚，当且仅当库脚 1ROI 与中线 ROI 检测到色块，且库脚 2-5ROI 未检测到色块时，认为检测到有效库脚；加入帧计数防抖逻辑：连续 2 帧检测到库脚才触发计数，连续 3 帧未检测到才解除锁定，避免误触发。

异常检测：当循迹 ROI 内未检测到色块时，认为循迹黑线丢失。

### 3.2.4 自定义串口通信协议

通过 UART2 向 MSPM0G 传输识别数据，协议定义如下：

循迹中心坐标：以#为帧起始符，$为帧结束符，中间为 ASCII 编码的十进制数字，对应黑线中心 Y 坐标cy，示例：#400$；

库位标识：识别到有效库脚时，发送单字节字符A，触发库位计数自增 1；

异常停车：识别到循迹黑线丢失时，发送单字节字符S，触发电机立即停止。

3.3MSPM0G3507程序设计

### 3.3.1主程序分层状态机逻辑设计

系统主程序采用分层状态机架构，分为 3 个一级运行模式，对应不同的运行阶段，模式切换由库位计数触发；倒车入库、侧方停车模式下嵌套二级分步状态机，保证动作执行的精准性。

一级状态机定义

| 状态标识 | 状态名称 | 触发条件 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| FLAG_FORWARD | 直行循迹模式 | 系统启动 / 入库动作完成 | 实时解析视觉数据，执行循迹控制，统计库位数量 |
| FLAG_BACKPARKING | 倒车入库模式 | 库位计数 Corner_Number=4 | 执行倒车入库全流程分步动作 |
| FLAG_SIDEPARKING | 侧方停车模式 | 库位计数 Corner_Number=7 | 执行侧方停车全流程分步动作 |

倒车入库二级分步状态机

共分为 5 个步骤，通过定时器控制每个动作的执行时长：

Step0：电机停止→舵机打角 67°→双轮倒车启动→定时 170ms，完成倒车转向动作；

Step1：电机停止→舵机回正 90°→双轮倒车启动→定时 10ms，完成倒车入库回正动作；

Step2：电机停止→保持舵机回正→双轮前进启动→定时 10ms，完成车身微调；

Step3：电机停止→舵机打角 67°→双轮前进启动→定时 230ms，完成出库回正动作；

Step4：切换回直行循迹模式，重置定时器与状态标志位。

侧方停车二级分步状态机

共分为 7 个步骤，通过定时器精准控制每个动作的执行时长：

Step0：电机停止→舵机打角 63°→双轮倒车启动→定时 90ms，完成第一阶段倒车转向；

Step1：电机停止→舵机回正 90°→双轮倒车启动→定时 80ms，完成倒车直行；

Step2：电机停止→舵机打角 115°→双轮倒车启动→定时 90ms，完成第二阶段倒车转向，车身入库；

Step3：电机停止→舵机打角 115°→双轮前进启动→定时 200ms，完成第一阶段出库转向；

Step4：电机停止→舵机回正 90°→双轮前进启动→定时 80ms，完成前进直行；

Step5：电机停止→舵机打角 63°→双轮前进启动→定时 110ms，完成第二阶段出库转向，车身回正；

Step6：切换回直行循迹模式，重置所有状态标志位。

### 3.3.1 视觉数据串口解析模块

通过 UART2 接收中断实现视觉数据的实时解析，自定义串口通信协议与 K230 匹配：

循迹中心坐标：以#为帧起始符，$为帧结束符，中间为 ASCII 编码的十进制数字，对应黑线中心 Y 坐标cy；

库位标识：识别到有效库位时，接收字符A，触发库位计数Corner_Number自增 1；

异常停车：识别到循迹黑线丢失时，接收字符S，触发电机立即停止。

中断服务函数中，对接收的字节进行逐帧解析，过滤无效数据，保证坐标、计数、指令的准确接收。

### 3.3.2 循迹控制算法实现

采用比例（P）控制算法实现循迹差速调速，核心逻辑如下：

设定黑线中心 Y 坐标基准值为 400，对应小车直行状态；

根据实际识别的坐标cy与基准值的偏差，计算左右轮调速值：

SpeedL = baseSpeed - (cy - 400)*Kp;

SpeedR = baseSpeed + (cy - 400)*0.6;

其中基准速度baseSpeed=30，比例系数Kp=0.7；

对左右轮速度进行限幅处理：左轮速度限制 11~22，右轮速度限制 10~22，避免小车失速，保证循迹平稳性。

### 3.3.3 舵机转向控制模块

根据循迹坐标偏差实现舵机的闭环转向控制，设置 385~415 的坐标死区，死区内舵机保持 90° 直行状态；超出死区时，舵机打角幅度与偏差值成比例，同时设置最大打角限制为 8°，避免转向过度。

### 3.3.4 定时动作执行模块

采用 TimerG 定时器实现毫秒级精准定时，定时中断周期为 1ms，核心功能：

通过Set_Time()函数设置定时时长，开启定时器中断，同时关闭串口接收中断，避免视觉数据干扰动作执行；

定时器中断中，每 1ms 将计时变量Time自减 1，计时归零时自动关闭定时器中断，完成当前动作；动作完成后，自动切换至下一步状态，保证入库动作的有序执行。

四、系统测试与结果分析

4.1 测试环境与测试设备

测试环境：严格按照 2022 年全国大学生电子设计竞赛 B 题赛道标准，搭建 1:1 测试场地，包含循迹黑线、4 个倒车入库库位、4 个侧方停车库位；

测试设备：Tektronix TBS1202B 数字示波器、数字万用表、秒表、钢卷尺、7.4V 锂电池供电电源。

4.2 基础功能测试

| 测试项目 | 测试要求 | 测试结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动功能 | 按键触发后，小车正常启动并进入循迹模式 | 按键响应及时，启动后立即进入循迹状态 | 达标 |
| 循迹功能 | 小车可稳定沿黑线直行，无冲出赛道、严重抖动 | 循迹最大偏差≤5mm，全程无冲出赛道，运行平稳 | 达标 |
| 库位识别功能 | 可准确识别库位标识，计数无漏计、多计 | 库位计数准确率 100%，无漏计、误触发 | 达标 |
| 倒车入库功能 | 第 4 个库位触发倒车入库，入库过程无压线，停车位置符合题目要求 | 入库全程无压线，车身与库位边线平行度偏差≤3°，停车位置偏差≤2cm | 达标 |
| 异常停车功能 | 循迹黑线丢失时，可立即停车 | 识别到黑线丢失后，100ms 内完成停车 | 达标 |

4.3 发挥功能测试

| 测试项目 | 测试要求 | 测试结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 侧方停车功能 | 第 7 个库位触发侧方停车，入库过程无压线，停车位置符合题目要求 | 入库全程无压线，车身与库位边线平行度偏差≤3°，停车位置偏差≤2cm | 达标 |
| 全程完成时间 | 从启动到完成所有动作，全程耗时≤90s | 全程平均耗时 45s，最快耗时 42s | 达标 |
| 复位功能 | 入库完成后，可自动回到循迹路线，继续行驶 | 入库完成后，可精准回到循迹路线，无偏移 | 达标 |
| 环境适应性 | 室内自然光环境下，可稳定运行 | 不同光照条件下，K230 识别与 MSPM0G 控制均稳定，无异常动作 | 达标 |

4.4 误差分析与优化方向

循迹误差：主要来源于环境光变化对 K230 二值化识别的影响，可通过增加阈值自适应算法、多帧连续识别防抖逻辑优化；

动作执行误差：主要来源于舵机机械间隙、左右电机转速一致性差异，可通过优化 P 控制系数、增加电机编码器闭环测速优化；

入库精度误差：主要来源于定时时长的固定设置，可通过 K230 增加车身姿态识别，实现入库动作的闭环控制，进一步提升停车精度。

五、系统评价与总结

本设计基于 K230 与 MSPM0G3507 双芯片协同架构，结合 K230 的机器视觉能力与 MSPM0G 的实时控制能力，完整实现了 2022 年电赛 B 题的全部基础功能与发挥功能。系统通过分层状态机实现了全流程自动化控制，通过比例控制算法实现了小车的平稳循迹，通过自定义串口协议实现了双芯片的可靠通信，整体运行稳定、动作执行精准，各项指标均满足题目要求。

系统硬件电路设计简洁可靠，软件代码模块化程度高，可移植性与可扩展性强，调试便捷，充分发挥了 K230 的视觉处理优势与 MSPM0G3507 的实时控制优势。